BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

UNSKO-SANSKI KANTON

GRAD  BIHAĆ

GRADONAČELNIK

PROJEKTNI ZADATAK

ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU SEPARATNE KANALIZACIJE U NASELJIMA U OBUHVATU Ib I II ZAŠTITNE ZONE IZVORIŠTA VODE ZA PIĆE KLOKOT

Bihać, mart 2017. godine

SADRŽAJ

PROJEKTNI ZADATAK:

- CILJEVI I SVRHA IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

- PODACI O UVJETIMA IZ ODLUKE O ZAŠTITI IZVORIŠTA, PROSTORNO-PLANSKE, STRATEŠKE, STUDIJSKE I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

- OPĆI PODACI O GRAĐEVINI

- TEHNIČKE PODLOGE I PODACI ZA PROJEKTOVANJE

- IZRADA I ISPORUKA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

- ROK ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

- POTPIS I OVJERA INVESTITORA

PRILOZI:

- Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće Klokot i Privilica

GRAFIČKI PRILOZI:

- Zone sanitarne zaštite izvorišta Klokot i Privilica – situacija

- Master plan – Generalni prikaz aglomeracija u općini Bihać - situacija

- Master plan – Glavni kolektori za aglomeraciju Bihać – sjeverni dio

- Obuhvat zona kanalizacije i zona sanitarne zaštite – situacija

- Glavni projekt infrastrukture poslovne zone „Kamenica“ – situacija

- Spojna tačka glavnog kolektora sa kanalizacijom PZ „Kamenica“ - situacija

- CILJEVI I SVRHA IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Ciljevi izrade projektne dokumentacije:

- doprinos poboljšanju uvjeta života stanovnika u naseljima u obuhvatu Ib i II zaštitne zone izvorišta vode za piće Klokot i Privilica u općini Bihać,

- zaštita prirodnih resursa kroz osiguranje okolišno prihvatljivog prikupljanja i tretmana otpadnih voda.

Izradom projektne dokumentacije omogućiće se realizacija izgradnje sanitarne i oborinske kanalizacije u područjima sanitarne zaštite, kao jedne od mjera provođenja sanitarne zaštite izvorišta vode za piće Klokot i Privilica.

Pored toga, biće omogućen dalji razvoj u obuhvatu zaštitnih zona, koji je u sadašnjim okolnostima u potpunosti blokiran, jer mjere sanitarne zaštite nisu provedene, a Odlukom o zaštiti izvorišta onemogućena je bilo kakva dalja izgradnja i rekonstrukcija u zonama sanitarne zaštite, bez adekvatnog rješavanja pitanja odvodnje otpadnih voda.

- PODACI O UVJETIMA IZ ODLUKE O ZAŠTITI IZVORIŠTA, PROSTORNO-PLANSKE, STRATEŠKE, STUDIJSKE I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

2.1 Odluka o zaštiti izvorišta

Odlukom Općinskog vijeća Općine Bihać o zaštiti izvorišta vode za piće Klokot i Privilica  ( „Sl. glasnik Općine Bihać“ br. 15/09) – vidjeti prilog 1), definirane su zone sanitarne zaštite, te uvjeti korištenja prostora u svakoj pojedinoj zoni. Hidrogeološki sliv izvorišta prostire se na teritorijama Bosne i Hercegovine i R Hrvatske, a Odluka o zaštiti odnosi se na dio sliva u granicama Bosne i Hercegovine. Ib zaštitna zona u BiH je površine cca 45 km², dok je površina II zaštitne zone u BiH 54 km² i u obuhvatu ovih zona egzistiraju brojna naselja. Odlukom su, kao konkretne mjere zaštite, između ostalih predviđene i slijedeće aktivnosti:

- Izrada projektno-tehničke dokumentacije za pravilno prikupljanje i dispoziciju otpadnih voda u naseljima Ib i II zaštitne zone

- Izgradnja sistema za prikupljanje i dispoziciju otpadnih voda u naseljima Ib i II zaštitne zone.

2.2 Prostorno planska dokumentacija

Za predmetno područje nije donesena provedbena prostorno – planska dokumentacija. Područje je tretirano u okviru Prostorne osnove Prostornog plana općine Bihać (2010. – 2030. god.), ali na ovom nivou prostorno planske dokumentacije nisu detaljno određeni uslovi po pitanju prikupljanja i dispozicije otpadnih voda.

2.3 Dugoročni razvojni plan prikupljanja otpadnih voda

Kroz Master plan i studiju izvodljivosti prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Bihaću (EPTISA/HEIS 2008. god.), obrađen je posebno Dugoročni razvojni plan prikupljanja otpadnih voda, kroz koji je urađeno definiranje aglomeracija, te način dispozicije otpadnih voda za svaku pojedinu aglomeraciju. Predmetno područje dio je aglomeracije Bihać i predviđeno je priključenje na centralni sistem prikupljanja otpadnih voda, te prečišćavanje voda na centralnom postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda. Po pitanju tipa kanalizacije, definirano je da se svi novi kanalizacioni sistemi  projektuju i grade kao separatni. Master plan i studija izvodljivosti usvojeni su Odlukom Općinskog vijeća broj 02-05-6479/08 od 21. 5. 2008. godine.

2.4 Strategija razvoja općine Bihać

Strategijom razvoja Općine Bihać za perod 2014-2023. godine („Službeni glasnik Općine Bihać“ br. 06/14) u dijelu koji se odnosi na upravljanje otpadnim vodama predviđeno je da novi kanalizacioni sistemi budu separatnog tipa, a zaštita izvorišta vode za piće Klokot i Privilica označeno je kao jedan od najznačajnijih prioriteta, s obzirom da se radi o izvorištima od kojih ovisi i kompletan život većine stanovnika općine, a isto se odnosi i na privredu.

2.4 Glavni projekt infrastrukture u poslovnoj zoni Kamenica I

Na osnovu smjernica iz Dugoročnog razvojnog plana prikupljanja otpadnih voda općine Bihać, urađen je Glavni projekt infrastrukture u poslovnoj zoni Kamenica I. Ovim projektom definirana je kompletna infrastruktura poslovne zone, uključujući i fekalnu kanalizaciju, a također je predviđeno i buduće priključenje glavnog kolektora koji otpadne vode iz zaštitnih zona izvorišta dovodi do poslovne zone Kamenica. Priključna tačka (okno F1) definirana je slijedećim koordinatama: Y =5.566.096,70 m, X=4.966.201,21 m, dok je kota nivelete H=213,93 m n.m. Od priključnog okna otpadna voda se odvodi kroz poslovnu zonu do pumpne stanice kod mosta u Vrkašiću. Tlačnim cjevovodom, otpadna voda se prebacuje sa lijeve na desnu obalu Une preko mosta, te dalje kolektorom AB do postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

- OPĆI PODACI O GRAĐEVINI

Kanalizacija se projektuje kao separatni sistem.

Projekt kanalizacije primarno obuhvata područje zona sanitarne zaštite izvorišta vode za piće Klokot i Privilica (Ib i II zaštitna zona), za koje je potrebno uraditi idejno rješenje, idejni i glavni projekt. Prema Dugoročnom razvojnom planu prikupljanja otpadnih voda, u ovom obuhvatu su zone Izačić (oznaka „I“) i Klokot 2 (oznaka „K2“). Broj stanovnika u ovim zonama je slijedeći (projekcija za 2030. godinu):

- Izačić „I“		3.737 st.

- Klokot 2 „K2“	   742 st.

Površine zona (orjentacioni podatak):

- Izačić „I“		10,59 km²

- Klokot 2 „K2“	  2,69 km²

Zona Izačić pored naselja Izačić obuhvata i naselja Vikići, Prnjavor, Kula, Grad, Bunići, dio naselja Jasika i Granični prelaz „Izačić“. Zona Klokot 2 obuhvata naselja Papari, Šumari i dio naselja Jasika. Konačni obuhvati zona i broj stanovnika biće definirani nakon izvršene analize u okviru idejnog rješenja.

Glavni kolektor fekalne kanalizacije počinje na GP „Izačić“, prikuplja otpadne vode iz zona Izačić, Klokot 2, Turija-Vrsta, Kamenica i Klokot 1, te završava na spoju sa kanalizacijom poslovne zone Kamenica (okno F1, Y =5.566.096,70 m, X=4.966.201,21 m, H=213,93 m n.m). Približna dužina glavnog kolektora je 8.600 m, a projektant je dužan ponuditi verijante trasa, nakon čega će biti odabrana najpovoljnija trasa. Dimenzioniranje i trasiranje glavnog kolektora fekalne kanalizacije treba izvršiti uzimajući u obzir sve zone iz kojih se prikupljaju otpadne vode, pa je pored primarnog obuhvata potrebno uzeti u obzir i slijedeće zone (broj stanovnika je za 2030. godinu):

- Turija-Vrsta „TV“	2.231 st.

- Kamenica „K3“	1.184 st.

- Klokot 1 „K1“	   495 st.

Površine zona (orjentacioni podatak):

- Turija-Vrsta „TV“	5,60 km²

- Kamenica „K3“	4,19 km²

- Klokot 1 „K1“	2,54 km²

Glavni kolektor fekalne kanalizacije počinje na GP „Izačić“, prikuplja otpadne vode iz zona Izačić, Klokot 2, Turija-Vrsta, Kamenica i Klokot 1, te završava na spoju sa kanalizacijom poslovne zone Kamenica (okno F1, Y =5.566.096,70 m).

Oborinsku kanalizaciju projektovati u zonama primarnog obuhvata (Izačić i Klokot 2). Posebno je potrebno obratiti pažnju na magistralni put M-5 i odvođenje oborinskih voda sa površine magistralnog puta izvan zona sanitarne zaštite. Također, potrebno je predvidjeti mjere rekonstrukcije magistralnog puta u dužini od cca 6.300 m, koje će smanjiti rizik od zagađenja podzemnih voda u slučaju nesreće. Prilikom projektovanja oborinske kanalizacije, predvidjeti potrebni tretman prikupljenih voda, koje treba najkraćim putem odvesti do recipijenta.

U okviru idejnog rješenja projektant će dati prijedloge izbora cijevi i okana po pitanju materijala. Materijali i tehnologija gradnje moraju u svakom slučaju osigurati potpunu vodonepropusnost kanalizacije, u skladu sa važećim tehničkim propisima i uslovima iz Odluke o zaštiti izvorišta.

- TEHNIČKE PODLOGE I PODACI ZA PROJEKTOVANJE

4.1 Geodetske podloge

Kao podloge za projektovanje Projektant će od Investitora dobiti sljedeće katastarske karte:

- Digitalizirane karte predmetnog područja, horizontalne i vertikalne projekcije, razmjere 1:1000;

- Digitalizirane karte predmetnog područja, horizontalne i vertikalne projekcije, razmjere 1:2500.

Kvalitet i ažuriranost dobivenih podloga nisu zadovoljavajućeg nivoa tačnosti da bi se na njemu mogla izraditi potrebna projektna dokumentacija, te je potrebno izvršiti detaljna geodetska mjerenja trasa budućih kolektora i lokacija budućih objekata.

4.2 Postojeća infrastruktura – podzemne instalacije

U projektnom području se nalazi veliki broj podzemnih instalacija koje moraju biti uzete u razmatranje pri projektovanju kanalizacije.

Popis podzemnih instalacija i vlasnika instalaciju u Bihaću

| Naziv instalacija | Vlasnik instalacija (Javno komunalno ili privatno preduzeće) |
| --- | --- |
| Linije napajanja električnom energijom | Elektrodistribucija Bihać |
| Postojeći kanalizacioni vodovi(kombinirani sistem i novoizgrađeni dijelovi separatnih kanalizacionih vodova) | Vodovod Bihać |
| Linije napajanja vodom | Vodovod Bihać |
| Telekomunikacije | Telecom Bihać i HT Eronet Mostar |
| Instalacije vertikalne prometne signalizacije (semafori); | Zavod za prostorno uređenje Bihać |
| Linije operatera kablovske televizije | Missnet d.o.o. i Dalekovod d.o.o |

Investitor ne raspolaže ažurnim katastrom podzemnih instalacija i utvrđivanje stvarnog stanja u obavezi je Projektanta. Projektant će tokom terenskih obilazaka i geodetskog snimanja utvrditi tačnu lokaciju i trase postojećih instalacija i sve potrebne podatke za potrebe izrade projektne dokumentacije. Svi snimljeni podaci biće prikazani u geodetskom elaboratu projekta i korišteni za projektovanje trasa kolektora i pojedinih objekata.

4.3 Klimatske karakteristike područja

Prema podacima iz studija o klimatološkim i seizmičkim karakteristikama područja Bihaća (Federalni hidrometeorološki institut, april, 2011. godine), opće područje Bihaća, po svojoj geografskoj poziciji, pripada zoni sa umjerenom kontinentalnom klimom, što žnači hladne zime i vruća ljeta.

Temperatura

Prosječna godišnja temperatura u Bihaću je 10.60C, za niz 1961-1990. godine. Temperaturne amplitude su znatne, a četiri godišnja doba jasno izražena. Najtopliji mjesec u godini je juli sa prosječnom temperaturom od otprilike 20oC, a najhladniji januar sa prosječnom temperaturom od oko 0oC. Maksimalne temperature budu u julu i augustu i mogu doseći i 390C, a januaru je najniža temperatura i do -25oC.

Godišnji niz srednjih temperatura (oC), za period 1961-1990

Izvor:		Meteorološka stanica Bihać

Padavine

Raspored suma padavina po mjesecima je relativno ravnomjeran, ali se, ipak, najveće prosječne sume bilježe u aprilu i maju, te u novembru, a najmanje u januaru i februaru.

Godišnja suma padavina iznosi 1309 l/m2 i raste idući uz padine planina sa povećanjem nadmorske visine, tako da u višim predjelima iznosi i preko 1500 l/m2. Srednji broj dana sa kišom je najveći u proljetnim mjesecima (preko 15 dana), s tim što je mjesec juni karakterističan po padavinama velikog inteziteta (pljuskovima).

Godišnji hod suma padavina (l/m2), period 1961-1990

Izvor:		Meteorološka stanica Bihać

Snijeg

Snježne padavine su najčešće u zimskim mjesecima, ali nisu neuobičajene u oktobru i aprilu, dok u maju snijeg rijetko pada.

Srednji godišnji broj dana sa snježnim pokrivačem 10 cm je relativno mali (oko 32 dana), dok se snježni pokrivač  50 cm bilježi izuzetno rijetko: u prosjeku jedanput u deset do petnaest godina

Srednji godišnji broj dana sa snježnim pokrivačem i visine snijega

| Period: 1961-1990 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | GOD. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksimalna visina | 89 | 105 | 62 | 50 |  |  |  |  |  | 12 | 68 | 76 | 105 |
| Broj dana sa snježnim pokr. 10 cm | 10 | 7 | 5 | 1 |  |  |  |  |  | 0,03 | 3 | 8 | 32 |
| Broj dana sa snježnim pokr. 30 cm | 4 | 3 | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 | 12 |
| Broj dana sa snježnim pokr. 50 cm | 1,2 | 1,0 | 0,1 | 0,03 |  |  |  |  |  |  | 0,03 | 0,9 | 3 |
| Period: 2001-2010 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | GOD. |
| Maksimalna visina | 110 | 73 | 70 | 32 |  |  |  |  |  | 5 | 25 | 49 | 110 |
| Broj dana sa snježnim pokr. 10 cm | 7 | 7 | 6 | 0,3 |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 | 26 |
| Broj dana sa snježnim pokr. 30 cm | 2 | 3 | 3 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 9 |
| Broj dana sa snježnim pokr. 50 cm | 1,3 | 0,7 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |

Vjetar

Ruže vjetra zavise od orografije terena i uglavnom odražavaju pravce prostiranja riječnih dolina. Iz priloženog grafa vidimo da je zbog oblika bihaćke kotline i ruža vjetra relativno simetrična. Što se tiče učestalosti vidi se dominantni pravci sjeverni i jugoistočni, a da se sa velikim procentom javlja i prisustvo jugozapadnog vjetra, dok kod brzina imamo relativnu dominaciju južnih pravaca1). Srednja godišnja brzina vjetra iznosi oko 1,9 m/s, a učešće tišine je oko13%.

Učestalost i brzina vjetrova na području Bihaća

Izvor:	Master Plan za otpadne vode i Studija izvodivosti, HEIS Sarajevo – Eptisa Groupo EP

Brzine vjetra od preko 17,2 m/s (olujni vjetar) zabilježe se u prosjeku osam do deset puta godišnje, dok se brzine preko 28,5 m/s (orkanska oluja) zabilježe u prosjeku svake četvrte do pete godine.

4.4 Geološki sastav terena

Područje Bihaća dijeli se na tri geološke zone: zonu krečnjačkih formacija, zonu mlađih geoloških sedimenata, pretežno neogenih i zonu najmlađih kvartarnih nanosa. Najniži reljefni tereni, doline rijeka i njihova okruženja strukturno čine kvartarni najmlađi sedimenti koji su razvrstani po svojim karakteristikama. Aluvijalni i diluvijalni nanosi su najrašireniji.

Na lokaciji (područje Bihaća gdje su vršena geomehanička ispitivanja) su zastupljene vodopropusne sredine intergranularne poroznosti u okviru aluvijalnih površi. Prema materijalnom sastavu, ovdje spadaju aluvijalni i terasnoakumulacioni nanosi, pretežno šljunkovito-pjeskovitog sastava i padinske drobine dolomitno-krečnjačkog sastava, sa pojedinim beskorjenim blokovima, koji „plivaju“ u drobinskoj masi kao beskorijena tijela.

Prethodne studije ovih stijena su pokazale da se radi o stabilnim stijenama, koje ne pokazuju tendenciju ka kliženju. Riječne terase, izgrađene od aluvijalnih pjeskovito-šljunkovitih sedimenata, se smatraju odgovarajućim za građenje infrastrukture otpadnih voda. Geološka građa promatranog terena (trase kolektora i lokacija PPOV) zastupljena je kvartarnim tvorevinama.

U geomorfološkom smislu, sklop terena šireg prostora je formiran uslijed utjecaja neotektonskih i eroziono-denundacijskih procesa, koji su kao rezultat djelovanja dali osnovnu formu oblika reljefa. Oblik reljefa na užoj lokaciji buduće trase objekata posljedica je ljudskog djelovanja pri izgradnji poslovnih, stambenih i infrastrukturnih objekata, prethodnog stvaranja proluvijalnih naslaga i djelovanja rijeke Une, koja je rezultirala stvaranjem aluvijalnih sedimenata nastalih taloženjem vučenog i suspendiranog nanosa prethodno mijenjanog vodenog toka. Stvoreni nanosi u pogledu granulometrijskog i minerološkog sastava, strukturno-teksturnih karakteristika su materijali čiji sastav jako varira, zavisno od proteklih hidroloških režima, karakteristika stijena koje su bile izložene raspadanju unutar mijenjanih slivnih zona i geomorfoloških uslova. Mikromorfološki savremeni oblik terena na predmetnom području uglavnom predstavlja forma ravničarskog terena.

Osnovna geološka karta šireg područja Bihaća (M 1:100.000) (A.Polšak, M.Juriša, M.Šparica, A.Šimunić, Institut za geol. istraživanja Zagreb, 1962-1967)

4.5 Hidrogeološki odnosi

Geološki substrat predstavlja hidrogeološki izolator i podinsku barijeru, a aluvijalni sedimenti pjeskovito-šljunkovitog sastava sa glinom i tresetom i intergranularnom poroznošću predstavljaju vodopropusne sredine. Podzemne vode javljaju se uglavnom na nivou rijeke Une, na dubini od 1,30 do 2,50 m i dosta negativno utiču na razvoj kliznih procesa i neadekvatnog zasijecanja terena. Na nivoe podzemnih voda utiče i režim i izdašnost podzemnih voda zavisno od režima atmosferskih oborina, nivoa rijeke Une, lokalnih potoka i odvodnih kanala.

Konsultant je prilikom predlaganja rješenja za pojedine građevine u sistemu odvodnje oborinskih voda (kanalizacioni vodovi, separatori, okna...) predvidio potrebne mjere osiguranja od djelovanja podzemnih voda (prodor podzemne vode i djelovanje sile uzgona). Također, potrebno je imati u vidu da će se izvođenje pojedinih objekata vršiti u području djelovanja visokih podzemnih voda, te poduzeti neophodne mjere za izvođenje radova u takvom okruženju.

4.6 Inženjersko-geološke karakteristike

Za predmetno područje obuhvata Investitor ne posjeduje podatke o prethodnim istraživanjima. Međutim, za potrebe izrade projektne dokumentacije sistema odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda rađena su konkretna istraživanja, čiji rezultati mogu poslužiti Projektantu kao orijentir prilikom izrade idejnog rješenja. Investitor će Projektantu staviti na raspolaganje sve rezultate provedenih istraživanja.

Urađene su ukupno 34 bušotine, čiji su položaji dati na slijedećoj slici:

Iz prvog kruga terenskih istražnih radova (bušotine od 1 do 20) može se konstatirati da na lokacijama duž mreže zaliježu sljedeći materijali:

- Nasip od gline i pijeska,

- Sivo-smeđa glina prašinasta, srednje tvrda do mekana – Cl,

- Sivo-plava glina organska – OH;

- Treset zaglinjen, tamno-smeđi i mekani, OH,

- Pijesak sivo-bijeli, srednje do dobro zbijen - SF,

- Sedra sivo-bijela, tvrda,

- Laporci sivi i tvrdi i

- Krečnjaci sivo-bijeli, tvrdi.

Iz terenskih istražnih radova drugog kruga (21 – 34) može se konstatirati da na lokacijama duž mreže (dubine do 7,50 m), zaliježu sljedeći materijali:

- Nasip od tucanika,

- Humus i nasip,

- Smeđa glina, srednje tvrda (CH),

- Treset zaglinjen i mekani,

- Sivo - smeđa glina sa proslojcima treseta, srednje tvrda do mekana (OH),

- Krečnjaci kredni sivi i oker, tvrdi,

- Drobina od krednih krečnjaka- sedre zaglinjena, srednje tvrda (SF),

- Sedra - stijena siva i oker, tvrda i

- Žuto -  smeđa glina sa uklopcima drobine, tvrda (CH).

Bez obzira na prethodna istraživanje, Projektant će, u svrhu izrade ovog projekta provesti sva istraživanja, u skladu sa propisima.

4.7 Seizmotektonske karakteristike

Ocjena seizmičkog hazarda, odnosno osnovnog stepena seizmičkog intenziteta izvršena je na osnovu važećih Seizmoloških karata i Seizmotektonske karte Bosne i Hercegovine. U našoj praksi, za ove potrebe koristi se Seizmološka karta Jugoslavije, razmjere 1:1.000.000, (izdanje zajednice za seizmologiju SFRJ - Beograd, 1987. godine).

Seizmološka karta za povratni period od 500 godina (zajednice za seizmologiju SFRJ - Beograd, 1987. god.)

U širem istraživanom području neogenog bazena Bihaća postoji više seizmotektonskih blokova sa specifičnim mehanizmom i karakterom kretanja koji pobuđuju potrese na ovom prostoru. Ipak, na osnovu uvida u seizmotektonski sklop može se reći, da se prostor Bihaća pobuđuje potresima iz područja Mala Kapela - Lička Plješivica i Grmeč; Gata - Ostrožac. Ovo seizmičko područje zahvata površinu od približno 1000 km2, sa maksimalno registrovanim potresima intenziteta VIIo MCS skale i zahvata najveći dio planine Dinare, odnosno prostor između Plješevice i Sanskog Mosta.

Uže epicentralno područje nalazi se na području Ostrožca, duž dislokacije koja u inversnom odnosu odvaja trijaske karbonatne stijene od flišnih tvorevina (starosti barem-apt-alb). Druga epicentralna zona na prostoru Bosanske krajine, koja pobuđuje potrese u širem okruženju Banja Luke, intenziteta VIII - IXo MCS, značajno utiče i na seizmičnost Bihaćke doline.

Pregledna tektonska karta lista Bihać. Tekonske jedinice: A. Ličko sredogorje. — B. Mala Kapela—Lička Plješivica — C. Kulen Fakuf—Čemernica. — D. Lipovača-^-Cazin. — E. Bihaćko polje—Bosanski Petrovac. — F. Grmeč. — G. Gata—Ostrožac. — H. Koprivna—Sanica. Strukturne jedinice (u okviru B): — a. Trovrh— Gola Plešivica. — b. Meljinovac. — c. Veliki Javornik. — d. Brezovac—Krbavica. — e. Plitvička jezera —Koreničko polje — f. Oravac—Bijelo polje.

Oblast Bihaća je relativno velikog prostranstva sa maksimalno registrovanim seizmičkim potresima od VIIo MCS. Najveću učestalost pojavljivanja imaju potresi IVo, Vo i VIo MCS čiji se epicentri nalaze izvan pomenutog područja.

Na osnovu iznijetih seizmotektonskih podataka i podataka sa Seizmološke karte, prostor bihaćke doline, za različite povratne periode pripada različitim zonama seizmičkog intenziteta (tabela 1).

| Povratni period , god. | Stepen seizmičnosti u °MCS skale |
| --- | --- |
| 50 | V |
| 100 | VII |
| 200 | VI |
| 500 | VII |
| 1000 | VII |
| 10000 | VII |

Stepen seizmičnosti za različite povratne periode,

za širi prostor Bihaća

- IZRADA I ISPORUKA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Projektant je u obavezi uraditi i isporučiti sljedeću projektnu dokumentaciju:

- Idejno rješenje

- Idejni projekt

- Elaborati i studije za pribavljanje dozvola i saglasnosti

Projektna dokumentacija mora po sadržaju i kvalitetu odgovarati važećim zakonima, uredbama, pravilnicima, standardima i propisima, što se naročito odnosi na slijedeće:

- Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH (Sl. novine F BiH br. 2/06, 72/07, 32/08),

- Uredba o vrsti, sadržaju, označavanju, čuvanju, kontroli i nostrifikaciji investiciono – tehničke dokumentacije (Sl. novine F BiH br. 33/10),

- Zakon o vodama Federacije BiH (Sl. novine F BiH br. 70/06),

- Uredba o uslovima ispuštanja otpadnih voda u prirodne recipijente i sisteme javne kanalizacije (Sl. novine F BiH br. 4/12),

- Pravilnik o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata (Sl. novine F BiH broj 6/08, 57/09, 72/09);

- Pravilnik o geotehničkim istraživanjima i ispitivanjima te organizaciji i sadržaju misija geotehničkog inženjerstva („Službene novine Federacije BiH“, broj: 60/09).

Pored navedenog, Projektant je obavezan pridržavati se svih ostalih relevantnih zakona, propisa, normi i standarda.

U skladu sa Uredbom o vrsti, sadržaju, označavanju, čuvanju, kontroli i nostrifikaciji investiciono-tehničke dokumentacije, projektna dokumentacija obavezno sadrži:

1) opću dokumentaciju;

2) projektni zadatak;

3) podloge za izradu tehničke dokumentacije;

4) tekstualni dio dokumentacije;

5) proračunski dio dokumentacije;

6) grafički dio dokumentacije.

Tehnička dokumentacija, pored propisanog sadržaja, zavisno od vrste, namjene, karakteristika građevine i projektnog zadatka sadrži i prateće analize i studije.

Dostavljanje projektne dokumentacije u digitalnom obliku podrazumijeva dostavljanje crteža u „DWG“ formatu (AutoCAD 2008 ili ranije verzije), teksta u „Word“ formatu (Office 2003 ili ranije verzije), proračunskih tabela u „Excel“ formatu (Office 2003 ili ranije verzije), te kompletnog projekta u „PDF“ formatu.

5.1 Idejno rješenje

Cilj izrade Idejnog rješenja je definiranje svih bitnih parametara prije izrade Idejnog projekta.

Kroz Idejno rješenje potrebno je razmotriti različite varijante po pitanju trasa primarnih i sekundarnih kolektora, definirati konačni obuhvat projekta, uraditi analizu izbora cijevnog materijala i materijala za okna, odrediti lokacije pumpnih stanica (ukoliko su potrebne), lokacije ispusta u recipijente, te ostale parametre neophodne za pristupanje izradi Idejnog projekta. Naročitu pažnju Projektant će posvetiti mjerama rekostrukcije magistralnog puta M5, kako bi se rizik od zagađenja u slučaju incidenata sveo na najmanju moguću mjeru. Idejno rješenje radi se za obje komponente separatnog kanalizacionog sistema: fekalna i oborinska kanalizacija. Kroz idejno rješenje obavezno je razraditi najmanje dvije varijante rješavanja kanalizacije u obuhvatu projekta.

Idejno rješenje sadrži najmanje:

- situacije u odgovarajućem mjerilu sa prikazanim varijantama i trasama primarnih i sekundarnih kolektora, lokacijama pumpnih stanica, lokacijama ispusta u vodotoke, lokacijama uređaja za tretman, te ostalim potrebnim podacima;

- uzdužni profili primarnih i sekundarnih kolektora;

- okvirni hidraulički proračun primarnih i sekundarnih kolektora;

- geodetski elaborat – za potrebe izrade Idejnog rješenja, Projektant će uraditi geodetsko snimanje glavnih trasa kanalizacije, uzimajući u obzir sve karakteristične tačke, kako bi se mogao definirati konačni obuhvat projekta, te uraditi hidraulički proračun;

- geotehnički elaborat – izrada tri istražne bušotine na karakterističnim lokacijama kako bi se okvirno utvrdile geotehničke i inžinjerskogeološke karakteristike terena;

- analizu raspoloživog cijevnog materijala i materijala za okna i ostale objekte sistema (pumpne stanice, uređaji za tretman...), te prijedlog izbora materijala i tehnoloških rješenja.

- tehno-ekonomska analiza varijanti, sa predračunima radova i završnim prijedlogom izbora varijante;

Primopredaja i odobravanje idejnog rješenja

Projektant će uraditi radnu verziju Idejnog rješenja i dostaviti je Investitoru u 4 štampana primjerka i 4 primjerka u digitalnom obliku. Nakon pregleda dostavljenog projekta od strane Investitora, biće organiziran sastanak na kojem će predstavnici Projektanta i Investitora usaglasiti stavove po svim otvorenim pitanjima i definirati potrebne izmjene i dopune Idejnog rješenja.

Nakon toga, Projektant će izraditi korigovanu verziju Idejnog rješenja i dostaviti je u digitalnom obliku Investitoru u 4 primjerka. Investitor će izvršiti provjeru digitalne verzije korigovanog Idejnog rješenja i provjeriti da li su urađene sve dogovorene korekcije.

Ukoliko Investitor ustanovi da korigovana verzija Idejnog rješenja nije urađena u skladu sa zaključcima, o tome pismeno obavještava Projektanta, koji je u obavezi ponovno izvršiti potrebne korekcije. Postupak se ponavlja sve dok Investitor ne prihvati korigovanu verziju Idejnog rješenja.

Ukoliko Investitor ustanovi da su urađene potrebne korekcije, o tome pismeno obavještava Projektanta, koji pristupa izradi finalne verzije Idejnog rješenja i dostavlja je Investitoru u 6 štampanih i 6 digitalnih primjeraka.

Usluga izrade Idejnog rješenja smatra  se izvršenom po primopredaji finalne verzije Idejnog rješenja između Projektanta i Investitora.

5.2 Idejni projekt

Idejni projekt radi se za obje komponente separatnog kanalizacionog sistema: fekalna i oborinska kanalizacija, a za varijantno rješenje usvojeno kroz izradu Idejnog rješenja. Idejni projekt radi se za prioritetne zone, te za kompletan glavni kolektor.

Idejnim projektom detaljno definirati obuhvat projektovanja, odnosno slivno područje, količine otpadnih voda, trase kolektora, lokaciju i kapacitet pumpnih stanica i ostale parametre neophodne za potpuno definiranje elemenata kanalizacionog sistema.

Prilikom izrade idejnog projekta, obratiti pažnju na sve postojeće podzemne instalacije, kao i na odnos trase cjevovoda prema saobraćajnicama, te rješavanje odvodnje sa magistralnog puta M, kao jednog od potencijalno najrizičnijih objekata po pitanju zagađenja izvorišta vode za piće.

Projektant će voditi računa o priključenju dijelova sistema koji će biti izgrađeni u narednim fazama, te odmah isprojektovati priključke na revizionim oknima za ove dijelove sistema.

Idejnim projektom biće obuhvaćena kompletna kanalizacija, tj. pored glavnih i sekundarnih kolektora, isprojektovati i sve ostale kanale neophodne za priključenje korisnika. Naročitu pažnju projektant će posvetiti visinskim odnosima postojećih objekata (kućne instalacije) i nivelete projektovane kanalizacije, na način da se korisnici mogu gravitaciono spojiti na novu kanalizaciju, gdje god je to moguće postići.

Po sadržaju, Idejni projekt mora u svemu biti usklađen sa zahtjevima Uredbe o vrsti, sadržaju, označavanju, čuvanju, kontroli i nostrifikaciji investiciono – tehničke dokumentacije. Prilikom izrade Idejnog projekta naročito obratiti pažnju na slijedeće obavezne segmente projekta:

- tehnički opis,

- hidraulički proračun,

- predmjer i predračun radova,

- geodetski elaborat uključujući detaljno geodetsko snimanje trase i lokacija objekata na terenu, sa apsolutnim kotama i koordinatama (državna mreža),

- katastar podzemnih instalacija – u projektnom području Projektant će izvršiti snimanje i izraditi katastar postojećih instalacija,

- geotehnička misija G1,

- idejni geotehnički projekt,

- preglednu situaciju u mjerilu 1:5.000 sa ucrtanim postojećim sistemom, projektovanim obuhvatom – slivnim područjem i glavnim cjevovodima;

- situaciju u mjerilu 1:1.000 ili sa ucrtanom kanalskom mrežom i objektima na njoj po varijantama,

- uzdužne profile u mjerilu 1:100/1.000 ili 1:250/2.500 za cjevovode po varijantama,

- poprečne profile saobraćajnica sa prikazanim postojećim i projektovanim instalacijama,

- idejni projekt pumpnih stanica uključujući i elektro-mašinski dio projekta,

- šematske nacrte glavnih objekata u odgovarajućem mjerilu,

- Elaborat o eksproprijaciji.

Primopredaja i odobravanje Idejnog projekta

U fazi odobravanja Idejnog projekta, Investitor će angažirati Revidenta, koji će, pored Investitora, izvršiti pregled i odobravanje Idejnog projekta.

Projektant će uraditi radnu verziju Idejnog projekta i dostaviti je Investitoru u 4 štampana primjerka i 4 primjerka u digitalnom obliku. Nakon pregleda dostavljenog projekta od strane Investitora i Revidenta, Projektantu će biti dostavljen pisani Izvještaj o izvršenoj kontroli Idejnog projekta. Nakon toga biće organiziran sastanak na kojem će Revident, te predstavnici Projektanta i Investitora usaglasiti stavove po svim primjedbama Revidenta i otvorenim pitanjima i definirati potrebne izmjene i dopune Idejnog projekta.

Nakon toga, Projektant će izraditi korigovanu verziju Idejnog projekta i dostaviti je u digitalnom obliku Investitoru u 4 primjerka. Revident i Investitor će izvršiti provjeru digitalne verzije korigovanog Idejnog projekta i provjeriti da li su urađene sve dogovorene korekcije.

Ukoliko Revident i Investitor ustanove da korigovana verzija Idejnog projekta nije urađena u skladu sa zaključcima, o tome Investitor pismeno obavještava Projektanta, koji je u obavezi ponovno izvršiti potrebne korekcije. Postupak se ponavlja sve dok Revident i Investitor ne prihvate korigovanu verziju Idejnog projekta.

Ukoliko Revident i Investitor ustanove da su urađene potrebne korekcije, o tome Investitor pismeno obavještava Projektanta, koji pristupa izradi finalne verzije Idejnog projekta i dostavlja je Investitoru u 6 štampanih i 6 digitalnih primjeraka.

Usluga izrade Idejnog projekta smatra se izvršenom po primopredaji finalne verzije Idejnog projekta između Projektanta i Investitora.

- ROK ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Rok za izvršenje kompletne usluge po ovom Projektnom zadatku je 6 (šest) kalendarskih mjeseci od dana potpisivanja ugovora. Detaljan dinamički plan izvršenja usluge biće definiran prije potpisivanja ugovora sa odabranim Projektantom.

- POTPIS I OVJERA INVESTITORA

Gradonačelnik

Šuhret Fazlić